Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda taş ve ahşap malzeme kullanılmıştır. Yapı bir bodrum kat, bir zemin kat ve bir çatı katından oluşmaktadır. Bodrum katta moloz taş malzeme kullanılmıştır. Zemin kat cepheleri giriş kısmı hariç göz dolma yapım sistemiyle inşa edilmiştir. Zemin katın giriş kısmında ahşap malzeme kullanılmıştır. Eğimli bir arazide yer alan yapının ana girişi ve bodrum kat girişi doğu cephesinde bulunmaktadır. Yapının çatısı kırma çatı olup üzeri sac kaplıdır. Çatının geniş saçakları bulunmaktadır ve saçak altları kapatılmamıştır. Yapının bahçesi içerisinde serenderi bulunmaktadır.