Bodrum kat üzeri zemin kat ve 1 normal kat olarak inşa edilen yapı, eğimli arazide konumlandırılmıştır. Yığma yapım sistemi ile inşa edilen yapının bodrum katın güney, doğu ve batı cephesi toprak altındadır. Bu yüzden de güneyden iki katlı görünümündedir. Çatısı kırma çatıdır ve üstü Marsilya kiremit ile kaplıdır. Çatı saçağı geniş olup döşemesi ahşaptır. Kuzey güney doğrultusunda uzanan yapı dikdörtgen planlıdır. Birinci katın doğu ve batı cephesinde girişin üstünde yer alan dışa çıkıntı yapan bölümler taş sütun ile taşınmaktadır. Güney cephesinin ortasında dışa çıkıntı yapan bölümün üstünde sekizgen, tuğla malzemeli bacası bulunmaktadır. Bodrum kat girişi doğu cephesinde yer almaktadır. Girişi sağlayan ahşap kapısı tek kanatlı ve taş sövelidir. Zemin katın doğu ve batı cephesinde iki farklı girişi bulunmaktadır. Doğu cephesinde girişi sağlayan çift kanatlı ahşap kapısı taş sövelidir. Batı cephedeki girişi sağlayan kapısı ise tek kanatlıdır. Yapının dikdörtgen formlu pencereleri de sövelidir. Pencerelerde sonradan PVC malzeme kullanılmıştır. Dış duvarları, kat silmeleri, söveleri ve sütunları sıvalıdır. Söveleri, silmeleri, sütun ve köşe duvarları boyanarak belirginleştirilmiştir.