Dikdörtgen planlı yapı, bodrum kat üzeri iki kat olarak inşa edilmiştir. Kuzey güney doğrultusunda uzanan yapı yığma yapım sistemi ile inşa edilmiştir. Çatısı kırma çatıdır ve üstü Marsilya kiremit ile kaplıdır. Birinci katın doğu cephesinde girişin üstünde yer alan dışa çıkıntı yapan bölüm iki adet taş sütun ile taşınmaktadır. Köşelerde kullanılan sütunceler ile ve pencere üstlerinde bulunan yatay detaylar ile cephe görünümünde hareketlilik sağlanmıştır. Güney cephesinin solunda dışa çıkıntı yapan bölümün üstünde ongen bacası bulunmaktadır. Bodrum kat girişi kuzey cephede yer almaktadır. Girişi sağlayan tak kanatlı ahşap kapısı taş sövelidir; sövelerin üstü başlıklı ve yivlidir. Zemin katın doğu ve batı cephelerinde iki farklı giriş bulunmaktadır. Zemin kata girişi sağlayan çift kanatlı ahşap kapılar da yine taş sövelidir. Ahşap doğrama olan pencereleri dikdörtgen formlu ve taş sövelidir. Sövelerin üstü kapılarda olduğu gibi başlıklı ve yivlidir. Zemin katın pencereleri demir korkuluk, birinci katın pencerelerinin üstü kısmında ahşap güneşlik bulunmaktadır. Kat silmeleri ve köşe duvarları taş kaplamlı olup, köşe duvarlarının ortasında başlık yer almaktadır. Güney cephesi sağır ve sıvasızdır. Söveleri, silmeleri, sütun ve köşe duvarları boyanarak belirginleştirilmiştir.