Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda taş ve ahşap malzeme kullanılmıştır. Yapı bir bodrum kat ve bir zemin kattan oluşmaktadır. Bodrum kat cephelerinde moloz ve kaba yonu taş malzeme kullanılmıştır. Zemin kat cepheleri göz dolma yapım sistemiyle inşa edilmiştir. Yapının kuzey ve güney cephesinde zemin katında altışar adet ahşap giyotin pencere bulunmaktadır. Yapının batı cephesinde dört adet, doğu cephesinde dokuz adet ahşap pencere bulunmaktadır. Ayrıca yapının doğu cephesinde orta kısımda cumbası bulunmaktadır. Düz bir arazide yer alan yapının ana girişi güney cephesinde, bodrum kat girişi güney ve kuzey cephelerinde bulunmaktadır. Giriş katına güney cephesinde bulunan yedi basamaklı taş merdiven yardımıyla ulaşılmaktadır. Yapının çatısı kırma çatı olup üzeri alaturka kiremit kaplıdır. Çatının geniş saçakları bulunmaktadır ve saçak altları kapatılmamıştır. Bahçe içerisinde, yapının güneyinde serenderi bulunmaktadır. Ahşap bindirme tekniğiyle köşelerden geçmeli şekilde inşa edilmiştir. Yapı sekiz ahşap direk üzerinde bulunan bir kat ve çatı katından oluşmaktadır. Kuzey cephesindeki balkonda bulunan girişe asma merdiven yardımıyla ulaşılmaktadır. Çatı katına yapının içindeki merdivenle çıkılmaktadır. Yapının çatısı kırma çatı olup üzeri alaturka kiremit kaplıdır. Çatının geniş saçakları bulunmaktadır ve saçak altları ahşap malzeme ile kapatılmıştır.