Kâgir yapım sistemi ile inşa edilen yapı, bodrum kat üzeri bir normal kat ve çatı katından oluşmaktadır. Kuzey güney doğrultusunda uzanan yapı dikdörtgen planlıdır. Arazi eğimine oturan yapının bodrum katın kuzey cephesi toprak altındadır. Kuzey cephesi, bodrum katı ve zemin katı kesme taş malzeme ile inşa edilmiştir. Çatı katının beden duvarlarında iç içe geçme ahşap malzeme kullanılmıştır. Zemin katın güney cephesi ahşap çatkı arası taş dolgu malzemelidir. Çatısı kırma çatıdır ve üstü alaturka kiremit malzeme ile kaplıdır. Geniş çatı saçağı döşemesi ahşaptır. Çatısının üzerinde üç tane taş malzemeli baca yer almaktadır. Bodrum kat girişleri güney ve doğu cephelerde yer almaktadır. Girişleri sağlayan çift kanatlı ahşap kapılar, kesme taş sövelidir. Güney cephede yer alan bodrum kat girişinin sağında iki adet ve solunda bir adet dikdörtgen formlu, taş söveli ve demir korkuluklu pencere açıklığı bulunmaktadır. Doğu ve batı cephesinde bulunan zemin kat girişlerinde çift kanatlı ahşap kapılar bulunmaktadır. Batı girişin sağında bir adet ve solunda iki adet dikdörtgen formlu, taş söveli ve mazgal korkuluklu pencere açıklığı bulunmaktadır. Güney cephesinde altı adet dikdörtgen formlu, ahşap söveli, çift kanatlı pencere yer alır. Bodrum katı ahır olarak kullanılmakta olup tavanı iki sıra halinde kemerlidir. Yapının batı tarafında bodrum ve zemin üzerine tek katlı ahşap serender yer almaktadır. Kırma çatısı alaturka kiremittir. Bodrum katı kesme taş olup zemin kat ve birinci katı ahşap malzemelidir. Bodrum katı ve birinci katı depo olarak kullanılırken zemin katı iki kat arasında geçiş için kullanılmaktadır.