Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda taş ve ahşap malzeme kullanılmıştır. Yapı bir bodrum kat ve bir zemin kattan oluşmaktadır. Bodrum kat cephelerinde moloz taş malzeme kullanılmıştır. Zemin kat cepheleri göz dolma yapım sistemiyle inşa edilmiştir. Yapının doğu cephesinde bodrum katında camları olmayan üç adet pencere açıklığı bulunurken, zemin katında yedi adet ahşap giyotin pencere bulunmaktadır. Bu cephede katlar ahşap kirişle ayrılmıştır. Yapının kuzey cephelerinde dörder adet ahşap giyotin pencere, baca ve tuvalet çıkıntısı bulunmaktadır. Güney cephede ise aslını koruyan iki adet giyotin pencere bulunmaktadır. Bu cephede betonarme bir ek bulunmaktadır. Düz bir arazide yer alan yapının ana girişi batı cephesinde, bodrum kat girişi ise güney cephesinde bulunmaktadır. Yapının çatısı kırma çatı olup üzeri alaturka kiremit kaplıdır. Çatının geniş saçakları bulunmaktadır ve saçak altları kapatılmamıştır. Bahçe içerisinde yapının kuzeyinde serenderi bulunmaktadır.