Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda taş ve ahşap malzeme kullanılmıştır. Yapı bir bodrum kat ve bir zemin kattan oluşmaktadır. Bodrum kat cephelerinde moloz taş malzeme kullanılmıştır. Zemin kat cepheleri göz dolma yapım sistemiyle inşa edilmiştir. Yapının zemin katında kuzey cephesinde yedi, güney cephesinde üç, doğu cephesinde beş ve batı cephesinde altı adet ahşap giyotin pencere bulunmaktadır. Eğimli bir arazide yer alan yapının ana girişi batı cephesinde, bodrum kat girişi ise batı ve kuzey cephelerinde bulunmaktadır. Giriş katına batı cephesinde bulunan dört basamaklı dairesel taş merdiven yardımıyla ulaşılmaktadır. Yapının çatısı kırma çatı olup üzeri alaturka kiremit kaplıdır. Çatının geniş saçakları bulunmaktadır ve saçak altları ahşap malzeme ile kapatılmıştır. Bahçe içerisinde, yapının batısında serenderi bulunmaktadır. Ahşap bindirme tekniğiyle köşelerden geçmeli şekilde inşa edilmiştir. Yapı, altı ahşap direk üzerinde bulunan bir kattan oluşmaktadır. Doğu cephesindeki balkonda bulunan girişe ahşap merdiven yardımıyla ulaşılmaktadır. Yapının çatısı kırma çatı olup üzeri alaturka kiremit kaplıdır. Çatının geniş saçakları bulunmaktadır ve saçak altları ahşap malzeme ile kapatılmıştır.