Kâgir yapım sistemi ile inşa edilen yapı, bodrum kat üzeri bir normal kat olmak üzere iki katlıdır. Kırma çatısı alaturka kiremit ile kaplıdır. Çatı saçağı geniştir ve döşemesi ahşaptır. Kuzey güney doğrultulu yapının, bodrum katı ve güney cephesi kesme taş malzeme ile inşa edilmiştir. Zemin katın doğu ve batı cephesinin güney tarafında bulunan girişleri içeriye doğru çekilerek belirginleştirilmiştir. Giriş bölümü ahşap malzemeli olup kuzey tarafında yer alan bölümü ahşap çatkı arası dolgu malzemeli olarak inşa edilmiştir. Bodrum katın doğu cephesinde bulunan çift kanatlı ahşap kapsı kesme taş sövelidir. Kapının üstünde yapının Osmanlıca kitabesi bulunmaktadır. Bodrum kat pencereleri kesme taş söveli ve mazgal korkulukludur. Dikdörtgen formlu zemin kat pencereleri ahşap söveli ve demir korkulukludur. Yapının batı tarafında üst kısmı sıvalı olan su kuyusu yer alır. Su kuyusunun etrafı briket malzeme ile kapatılmıştır. Doğu tarafında kesme taş malzeme ile inşa edilen ek bir yapı bulunmaktadır.