Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda taş ve ahşap malzeme kullanılmıştır. Yapı bir bodrum kat ve bir zemin kattan oluşmaktadır. Bodrum kat cephelerinde moloz taş malzeme kullanılmıştır. Zemin kat cepheleri ahşap malzeme kullanılarak bindirme tekniğiyle inşa edilmiştir. Bodrum kat kuzey cephede dört adet pencere açıklığı bulunurken, zemin katında sekiz adet ahşap giyotin pencere bulunmaktadır. Bu cephede katlar ahşap kirişle ayrılmıştır. Yapının batı cephesinde dört adet, doğu cephesinde üç adet, güney cephesinde iki adet ahşap pencere bulunmaktadır. Düz bir arazide yer alan yapının ana girişi batı cephesinde, bodrum kat girişi kuzey cephesinde bulunmaktadır. Giriş katına güney cephesinde bulunan dokuz basamaklı taş merdiven yardımıyla ulaşılmaktadır. Yapının çatısı kırma çatı olup üzeri alaturka kiremit kaplıdır. Çatının geniş saçakları bulunmaktadır ve saçak altları kapatılmamıştır. Serender Bahçe içerisinde, yapının güneyinde serenderi bulunmaktadır. Ahşap bindirme tekniğiyle köşelerden geçmeli şekilde inşa edilmiştir. Yapı, sekiz ahşap direk üzerinde bulunan bir kat ve çatı katından oluşmaktadır. Batı cephesindeki balkonda bulunan girişe asma merdiven yardımıyla ulaşılmaktadır. Çatı katına yapının içindeki merdivenle çıkılmaktadır. Yapının çatısı kırma çatı olup üzeri alaturka kiremit kaplıdır. Çatının geniş saçakları bulunmaktadır ve saçak altları ahşap malzeme ile kapatılmıştır. Ambar Ahşap bindirme tekniğiyle köşelerden geçmeli şekilde iki katlı olarak inşa edilen yapı, yiyecek deposu olarak kullanılmaktadır. Batı cephesindeki balkonda bulunan girişe asma merdiven yardımıyla ulaşılmaktadır. Batı cephesi dışındaki cephelerde pencere açıklığı bulunmamaktadır. Yapının çatısı kırma çatı olup üzeri alaturka kiremit kaplıdır. Çatının geniş saçakları bulunmaktadır ve saçak altları kapatılmamıştır.