Yapı, doğu batı doğrultusunda eğimli bir arazide yer almaktadır. Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda malzeme olarak kaba yonu taş kullanılmıştır. Kuzey güney doğrultusunda dikdörtgen planlı olan yapı, harim ve son cemaat yeri oluşmaktadır. Son cemaat yeri açık olup dört adet taş sütun ile sınırlandırılmıştır. Yapının dıştan üst örtüsü dört yönde kırma çatıdır ve çatı kaplama malzemesi Alaturka kiremittir. Caminin girişi son cemaat yerinden, kuzey cephesinden sağlanmaktadır. Giriş açıklığı yuvarlak kemerli olup kenarlarda profillidir. Ahşap giriş kapısı çift kanatlıdır. Ahşap kapı üzerinde oyma işlemelere yer verilmiştir. Pencereleri basık kemerli, ahşap ve çift kanatlıdır. Taş silmeli pencereler demir parmaklıklıdır. Mihrap taş malzemeden yapılmış olup nişlidir. Minber ve vaaz kürsüsü özgün değildir. Harimin alt katında üç hücreli bir mekân bulunmaktadır. Bu birimlere giriş, doğu cephesinden sağlanmaktadır.