Yapı Fatih Büyük Camii’nin kuzeyinde yer almaktadır. Yazılı kaynaklara göre halkın namaz vakitlerini öğrenmesi amacıyla inşa edilen yapının 19. yüzyılda yapıldığı tahmin edilmektedir. Muvakkithane namaz vakitlerinin ve saatin tespit edildiği, küçük çapta astronomi çalışmaları yapılan mekândır. Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda malzeme olarak kesme taş ve moloz taş kullanılmıştır. Yapı, beş köşeli yamuk formda bir plana sahiptir. Yapının girişi güney cephesinde yer almaktadır. Giriş, kesme taş söveli ve basık kemer çerçevede bulunan dikdörtgen formlu açıklıktan sağlanmaktadır. Kemerin kilit taşı dışa taşkın olup kademelidir. Giriş kapısı çift kanatlı ve ahşaptır. Güney ve doğu cephesinde basık kemerli ve kesme taş söveli pencereler bulunmaktadır. Kemerin kilit taşı dışa taşkın ve kademelidir. Pencereler ahşap, çift kanatlı ve demir korkulukludur. Yapının dıştan üst örtüsü kırma çatıdır. Çatı kaplama malzemesi Alaturka kiremittir. Yapı, günümüzde Fatih Büyük Camii’nin kütüphanesi olarak kullanılmaktadır.