Köşelerden ahşap geçme, kurtboğazı yapım sistemiyle inşa edilen yapıda malzeme olarak ahşap kullanılmıştır. Kuzey güney doğrultusunda dikdörtgen planlı olan yapı, son cemaat yeri, harim ve kadınlar mahfilinden oluşmaktadır. Yazılı kaynaklara göre, Hicri 1301 (Miladi 1883/1884) yılına tarihlenmektedir. Açık olan son cemaat yerinin üst kısmı kadınlar mahfili için balkon oluşturmaktadır. Yapının dıştan üst örtüsü dört yönde kırma çatılı olup çatı kaplama malzemesi alaturka kiremittir. Geniş çatı saçaklarının alt kısımları açık bırakılmıştır. Kuzeybatı köşesinde bulunan minaresi sonradan inşa edilmiştir ve tek şerefelidir. Caminin harim girişi batı cephesinde yer almaktadır. Giriş kapısı yuvarlak kemerli çift kanatlı ve ahşaptır. Giriş kapısı kare panolara ayrılmış olup panolarda süslemelere yer verilmiştir. Kapının ahşap sövesinde ‘’S’’ şeklinde olan kıvrımları arasında geometrik süslemeler vardır. Yapının farklı boyutlara sahip pencereler bulunmaktadır. Kadınlar mahfiline, batı cephesinde bulunan tek kollu merdiveni ile çıkılmaktadır. U planlı kadınlar mahfili, dört adet ahşap dikme ile taşınmaktadır. Mahfilin ortasında yer alan köşk kısmında ve korkuluklarında nakış süslemeleri bulunmaktadır. Mihrap taş malzemeden yapılmış olup iç kısmı kademelidir. Nişin üst kısmında hayat ağacı ve iki yanında selvi motifli süslemeler bulunmaktadır. Minber ve vaaz kürsüsü, ahşap malzemeden yapılmıştır. Minberin aynalık kısmı sade olmakla birlikte girişte yer alan bordür kısmında bitkisel süslemeler bulunmaktadır. Düz ve ahşap kaplı olan tavanın ortasında dıştan kare, içten sekizgen formlu, içi yıldızlar ile süslenmiş kafes şeklinde bir göbek kısmı bulunmaktadır.