Çarşı Camii'nin güneydoğusunda yer alan yapı, yazılı kaynaklara göre, 16. yüzyıla tarihlenmektedir. Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda malzeme olarak kesme taş ve moloz taş kullanılmıştır. Yapı, bir zemin kat ve bir normal kattan oluşmaktadır. Ortada kare bir avlu ile bu avluyu çevreleyen, üzeri tonoz örtülü revaklı bir koridor ve daha geride yer alan odalardan meydana gelmektedir. Yapının girişi kuzey cephesinden sağlanmaktadır. Giriş açıklığı yuvarlak kemerli bir koridora bağlanmaktadır. Yapı cephelerinde küçük boyutlu kare formlu pencereler bulunmaktadır. Avlu içesinde ise yuvarlak kemerli geniş pencere açıklıkları bulunmaktadır. Yapı içerisinde normal kata çıkan iki adet merdiven bulunmaktadır. Yapının dıştan üst örtüsü kırma çatı olup üzeri mozaik malzeme ile kaplanmıştır.