Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda kesme taş ve moloz taş malzeme kullanılmıştır. Doğu batı doğrultusunda bazilikal planlı olan yapı, düz bir arazide yer almaktadır. Yapı üç nefli ve her nefin sonunda üç apsislidir. Ortadaki nef ve apsis yanlardakine oranla daha geniş tutulmuştur. Nefler birbirinden dört adet taş sütunla ayrılmıştır. Yapının narteksi bulunmaktadır. Yapının içten üst örtüsü her bir nef üzerinde beşik tonozdur. Tonozlar birbirine yuvarlak kemerlerle bağlanmaktadır. Yapıya girişler güney, kuzey ve batı cephelerinde yer almaktadır. Tüm giriş açıklıkları yuvarlak kemerlidir. Yapının dıştan üst örtüsü iki yönde kırma çatıdır ve çatı malzemesi taştır. Pencereleri yuvarlak kemerlidir.