Sümela Manastırı’nın bulunduğu bölgede, aynı dağda, ana kaya üzerinde oluşturulmuş platformda yer almaktadır. Yapı, günümüzde, koruma duvarları, hücre odaları kalıntıları ve kiliseden oluşmaktadır. Manastıra güneydeki koruma duvarında bulunan kapıdan giriş sağlanmaktadır. Giriş kapı açıklığı, dikdörtgen formlu ve ahşap lentoludur. Girişten sonra ulaşılan alanın doğusunda, hücre odalarının temel kalıntıları görülmektedir. Alanın kuzey köşesinde daha yüksek bir platformda kilise yer almaktadır. Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda kesme taş ve moloz taş malzeme kullanılmıştır. Doğu batı doğrultusunda bazilikal planlıdır. Yapının cephelerinde dikdörtgen formda küçük boyutlu pencereler bulunmaktadır. Yapının dıştan üst örtüsü iki yönde kırma çatıdır. Çatı kaplama malzemesi alaturka kiremittir. Tek nefli ve tek apsisli yapının içten üst örtüsü, tek nefin bütününü örten beşik tonozdan oluşmaktadır. Beşik tonoz aralarında kesme taş malzemeden kemerler bulunmaktadır. Narteksi bulunmamaktadır. Yapıya giriş güney cephesinde yer alan açıklıktan sağlanmaktadır. Giriş kapısı dikdörtgen formlu tek kanatlı ve ahşaptır. Kapı çerçevesi taş söveli ve üstte sağır yuvarlak kemerlidir. İç mekânda duvarlar günümüzde sıva üzerine beyaz boyalıdır. Duvarlar üzerinde herhangi bir bezeme bulunmamaktadır. Yazılı kaynaklara göre yapı 1923 yılına kadar aktif olarak kullanılmıştır.