Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda malzeme olarak kesme taş kullanılmıştır. Yapı, bir zemin kat ve iki normal kattan oluşmaktadır. Yapı doğu batı doğrultusunda üçgenimsi bir plana sahiptir. Yapının dıştan üst örtüsü kırma çatı olup çatı kaplama malzemesi Marsilya kiremittir. Yapının zemin kat ana girişi batı cephesinde bulunmaktadır. Cephelerde kat aralarında taş, dışa taşkın ve profilli kat silmesi görülmektedir. Yapının cephelerinde çift sıra pencere düzeni görülmektedir. Kuzey batı ve doğu cephesinin bir kısmında alt sıra pencereler yuvarlak kemerli, çift kanatlı ve ahşaptır. Üst sıra pencereler ise çoğunlukla dikdörtgen formlu, çift kanatlı ve ahşaptır. İkinci normal kat batı cephesinde ortada üç ve kuzey cephesinde bir penceresi basık kemerlidir. Batı ve kuzey cephelerinde birinci normal katta cephe boyunca balkon yer almaktadır. Balkon demir korkuluklu olup kuzeyde bir, batıda iki adet balkon kapısı yer almaktadır. Tüm balkon kapıları, çift kanatlı ve yuvarlak kemerlidir.