Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda malzeme olarak kesme taş kullanılmıştır. Yapı, bir zemin kat ve iki normal kattan oluşmaktadır. Yapı doğu batı yönünde dikdörtgen planlıdır. Yapının dıştan üst örtüsü kırma çatıdır. Yapının zemin kat ana girişi kuzey cephesinde bulunmaktadır. Cephenin tam ortasında bulunan demir giriş kapısı yuvarlak kemerli ve çift kanatlıdır. Cephelerde kat aralarında dışa taşkın ve profilli kat silmesine yer verilmiştir. Yapının cephelerinde çift sıra pencere düzeni görülmektedir. Cephelerde normal katlar birbirinin aynısıdır. Pencereler basık kemerli ve çift kanatlıdır. Pencere söveleri dışa taşkın ve taştır. Kuzey cephesinde normal katlarda doğu batı yönünde dikdörtgen formlu iki adet balkon bulunmaktadır. Balkonlar demir korkuluklu olup balkon kapıları çift kanatlı ve basık kemerlidir. Yapının doğu cephesinin güney köşesinde kapı formunda sağır taş düzeni mevcuttur. Bu form basık kemerli olup kilit taşının üzerinde bitkisel motifli taş işlemesi mevcuttur.