Eğimli bir arazide, yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda malzeme olarak kesme taş ve moloz taş kullanılmıştır. Yapı, bir bodrum kat, bir zemin kat, iki normal kat ve bir çatı katından oluşmaktadır. Yapı doğu batı doğrultusunda dikdörtgen planlıdır. Yapının dıştan üst örtüsü kırma çatı olup çatı kaplama malzemesi Marsilya kiremittir. Yapının zemin kat ana girişi güney cephesinde bulunmaktadır. Giriş kapısı dikdörtgen formlu ve çift kanatlıdır. Yapının bodrum kat girişi kuzey cephesinde yer almaktadır. Giriş kapısı dikdörtgen formlu ve tek kanatlıdır. Yapının güney cephesi birinci normal katının orta bölümü çıkma yapmaktadır. Kuzey cephesinin üst kısmı üçgen alınlıkla bitmektedir. Yapı içerisinde farklı boyutlarda pencereler bulunmaktadır. Pencereler dikdörtgen formlu ve çift kanatlıdır. Taş pencere söveleri dışa taşkındır. Kuzey cephesinde birinci normal katta, güney cephesinde ikinci normal katta balkon yer almaktadır. Balkonlar demir korkulukludur. Tüm balkon kapıları, çift kanatlı ve dikdörtgen formludur.