Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda malzeme olarak taş kullanılmıştır. Yapı, giriş kapısı üzerinde yer alan tarihe göre Hicri 1301 (Miladi 1883/1884) tarihinde, otel olarak inşa edilmiştir. Yapı, bir zemin kat, iki normal kat ve bir çatı katından oluşmaktadır. Yapı doğu batı doğrultusunda dikdörtgen planlıdır. Yapının dıştan üst örtüsü kırma çatıdır. Yapının zemin kat ana girişi güney cephesinde bulunmaktadır. Giriş kapısı yuvarlak kemerlidir ve birinci kata kadar uzanmaktadır. Girişin hemen üzerinde ikinci normal katta balkon yer almaktadır. Balkon demir korkulukludur. İki adet balkon kapısı sivri kemerli ve tek kanatlıdır. Normal kat pencereleri basık kemerli ve tek kanatlıdır. Taş pencere söveleri dışa taşkındır. Yapının cepheleri günümüzde sıva üzeri boyalıdır.