Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda malzeme olarak taş kullanılmıştır. Yapı, bir zemin kat, bir normal kat ve bir çatı katından oluşmaktadır. Kuzey güney yönünde dikdörtgen planlı olan yapının dıştan üst örtüsü kırma çatıdır. Çatı kaplama malzemesi Marsilya kiremittir. Yapının zemin katına güney ve batı cephelerinden, normal katına güney cephesinden giriş sağlanmaktadır. Güney cephe girişleri dikdörtgen formlu çift kanatlı ve ahşaptır. Normal kat giriş katına tek kollu taş merdivenle ulaşılmaktadır. Cephelerde kat aralarında taş, dışa taşkın ve profilli kat silmesi görülmektedir. Yapının batı cephesine bitişik eklemeler bulunmaktadır. Yapının doğu cephesinde normal kattan çatı katına uzanan iki adet sütunçe bulunmaktadır. Sütun başlıkları bitkisel motiflidir. Doğu cephesinde normal katta ortada bulunan pencereler yuvarlak kemerli, kenarlardaki pencereler dikdörtgen formludur. Yuvarlak kemerli pencereler arasında bitkisel motifli taş bezeme mevcuttur. Bezemenin üst kısmında 1901 tarihli taş kabartma mevcuttur. Tüm pencereler çift kanatlı ve ahşaptır. Taş pencere söveleri dışa taşkındır. Bu cephede çatı katı cephe boyunca balkon bulunmaktadır. Balkonlar demir korkuluklu olup balkon kapısı çift kanatlı ve yuvarlak kemerlidir. Yapının tüm cepheleri günümüzde sıvalı ve boyalıdır.