Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda malzeme olarak taş kullanılmıştır. Yapı, bir zemin kat, iki normal kat ve bir bodrum kattan oluşmaktadır. Kuzey güney yönünde dikdörtgen planlı olan yapının dıştan üst örtüsü kırma çatıdır. Yapının bodrum katına kuzey ve güney cephesinden iki adet girişi bulunmaktadır. Bodrum kat giriş kapıları çift kanatlı, dikdörtgen formlu ve demirdir. Yapının zemin katına güney ve kuzey cephesinden giriş sağlanmaktadır. Kuzey cephesinde bulunan ana giriş çift kanatlı, dikdörtgen formlu ve ahşaptır. Güney cephesinde bulunan giriş kapısı tek kanatlı, dikdörtgen formlu ve ahşaptır. Her iki giriş kotuna tek kollu taş merdiven ile ulaşılmaktadır. Kuzey cephesinde bulunan ana girişin üzerinde normal katta cumba bulunmaktadır. Cumbanın üzerinde ikinci normal katta balkon yer almaktadır. Cumba iki adet profilli taş sütunla taşınmaktadır. Cumbanın bulunduğu birinci normal katın doğu köşesinde küçük, taş korkuluklu balkon bulunmaktadır. Yapının güney cephesinde birinci normal katında balkonu bulunmaktadır. Balkon ve ikinci normal kat çıkması profilli sütun ile taşınmaktadır. Yapının doğu cephesinde birinci ve ikinci normal katlarında da balkonlar yer almaktadır. Cephelerde kat aralarında dışa taşkın ve profilli kat silmesi görülmektedir. Yapının tüm pencereleri farklı boyutlara sahip dikdörtgen formlu pencerelerdir. Ahşap pencereler çift kanatlı ve dışa taşkındır. Yapının tüm cepheleri taş malzeme kaplıdır. Yapının kuzey cephesi zemin kat giriş sahanlığında farklı renklerde ve dokularda seramikler bulunmaktadır.