Eski adı Trabzon Mekteb-i İdadi-i Mülki olan yapı günümüzde Trabzon Fen Lisesi olarak kullanılmaktadır. Yapı ilk olarak 1887 yılında, zamanın Trabzon Valisi olan Sırrı Paşa tarafından yaptırılmıştır. Yapı, 1914-1915 yıllarında I. Dünya Savaşı sırasında hastaneye dönüştürülmüş, zaman içinde oluşan hasarlar nedeniyle yıkılmıştır. Günümüzdeki yapı, 1938-1940 yılında Alman mimar Bruno Taut tarafından tasarlanmıştır. Betonarme yapım sistemiyle inşa edilen yapı, bir bodrum kat, bir zemin katı ve iki normal kattan oluşmaktadır. Yapının dıştan üst örtüsü kırma çatı olup çatı kaplama malzemesi Marsilya kiremittir. Doğu batı doğrultulu uzanmakta olan yapı ‘’U’’ planlıdır. Batı ucunda konferans salonu, doğu ucunda yemekhane ve kapalı spor solunu konumlandırılmıştır. Yapının ana girişi kuzey cephesinde bulunmaktadır. Dört basamak ile ulaşılan giriş alanı saçak ile örtülmüştür. Katlar arasında bağlantıyı sağlayan iki kollu merdiven girişin olduğu bölümde yer almaktadır. Yapının güney tarafında kare formlu pencereleri olan sınıflar konumlandırılmıştır. Yatay sirkülasyonu sağlayan koridor kuzey tarafta yer almaktadır.