Yüksek duvarlı bir bahçe içerisinde yer alan ve yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda malzeme olarak kesme taş ve moloz taş kullanılmıştır. Yapı, bir zemin kat ve iki normal kattan oluşmaktadır. Yapı doğu batı yönünde dikdörtgen planlıdır. Yapının dıştan üst örtüsü kırma çatıdır. Günümüzde Anaokulu olarak hizmet veren yapının bahçe ve ana girişi güney cephesinde yer almaktadır. Güney cephesinde orta bölümde cumba bulunmaktadır ve en üstü üçgen bir alınlık ile bitmektedir. Cumba iki adet taş sütunla taşınmaktadır. Sütun başlıkları bitkisel motiflidir. Ana giriş kapısı dikdörtgen formlu, çift kanatlı ve ahşaptır. Bahçe giriş kapısı, dikdörtgen formlu tek kanatlı ve demirdir. Tüm cephelerde kat silmesi bulunmaktadır. Güney cephesi sıvalı olup diğer cepheler taş yüzeylidir. Yapının tüm pencereleri basık kemerlidir. Pencereler dışa taşkın taş söveli olup çift kanatlı ve ahşaptır. İç mekânda zemin katta girişlerden geniş bir hole geçilmektedir. Holün çevresinde iki oda ve kuzey köşede üst kata çıkan ahşap merdiven yer almaktadır. Birinci ve ikinci normal katta holün çevresinde dört oda daha bulunmaktadır. Yapının bahçesinde yığma yapım sistemiyle inşa edilen bir çeşme yer almaktadır.