Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda malzeme olarak kesme taş kullanılmıştır. Yapı, bir zemin kat, iki normal kat ve bir çatı katından oluşmaktadır. Yapı kuzey güney doğrultusunda dikdörtgen planlıdır. Yapının dıştan üst örtüsü kırma çatıdır. Yapının zemin kat ana girişi güney cephesinde bulunmaktadır. Giriş kapısı basık kemerli, çift kanatlı ve ahşaptır. Girişin hemen üzerinde birinci normal katta küçük bir balkon bulunmaktadır. Balkon kapısı basık kemerli, çift kanatlı ve ahşaptır. Kuzey cephesi ikinci normal katta balkon bulunmaktadır. Balkon demir korkuluklu olup altında destek elemanları bulunmaktadır. Normal kat pencereleri basık kemerli ve çift kanatlıdır. Taş pencere söveleri dışa taşkındır. Çatı saçak altı ve köşe taşları dışa taşkın ve profillidir. Yapının batı cephesi yanındaki yapıyla bitişik nizamdır. Çatı saçak altlarında dışa taşkın süslemeler ve kuzey ve batı cephesinde kuş evleri bulunmaktadır.