Yapı kuzey güney doğrultusunda eğimli bir arazide yer almaktadır. Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda malzeme olarak taş ve ahşap kullanılmıştır. Yapının bodrum katı taş, diğer katları sıva üzeri ahşap çıtalıdır. Yapı, bir bodrum kat, bir zemin kat, bir normal kat ve bir çatı katından oluşmaktadır. Yapı kuzey güney doğrultusunda dikdörtgen plana sahiptir. Yapının dıştan üst örtüsü dört yönde kırma çatıdır ve çatı kaplama malzemesi alaturka kiremittir. Geniş çatı saçaklarının altları ahşap malzeme ile kapatılmıştır. Yapının zemin katına batı cephesinden giriş sağlanmaktadır. Giriş kapısı dikdörtgen formlu, tek kanatlı ve ahşaptır. Kuzey cephesinde bodrum kat girişi bulunmaktadır. Bodrum kat giriş kapısı yuvarlak kemerli çift kanatlı ve ahşaptır. Yapının pencereleri dikdörtgen formlu, giyotin tipte ve ahşaptır.