Yapı, Trabzon-Rize sahil yolunda yüksek bir arazide bulunmaktadır. Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda malzeme olarak kesme taş, moloz taş ve ahşap kullanılmıştır. Yapının bodrum kat hariç diğer katlarında, kuzey, doğu ve batı cepheleri bağdadi sistem ile inşa edilmiştir. Bodrum kat ve güney cephesinin tüm katları taş yığma sistemle yapılmıştır. Yapı, bir zemin kat, bir normal kat ve çatı katından oluşmaktadır. Yapı kuzey güney doğrultusunda dikdörtgen plana sahiptir. Yapının batı cephesinin yarısı dışa taşkındır. Yapının dıştan üst örtüsü kırma çatıdır. Çatı kaplama malzemesi Alaturka kiremittir. Çatı saçakları geniş tutulmuştur ve saçak altları kapatılmamıştır. Yapının zemin katına kuzey ve doğu cephelerinden giriş sağlanmaktadır. Yapının normal katına doğu ve batı cephelerinden giriş sağlanmaktadır. Giriş kapıları dikdörtgen formlu, çift kanatlı ve ahşaptır. Normal kat giriş kotlarına tek kollu taş merdiven ile ulaşılmaktadır. Yapının normal kat pencereleri hariç tüm pencereleri ahşap, dikdörtgen formlu ve giyotin tiptedir. Normal kat pencereleri ahşap parmaklıklıdır. Kat aralarında ahşap silmeler bulunmaktadır.