Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda malzeme olarak kesme taş ve ahşap kullanılmıştır. Yapının zemin kat güney ve kuzey cephelerinin tamamı ile doğu ve batı cephelerinin bir kısmı kesme taş malzemeden yığma olarak inşa edilmiştir. Diğer kat ve cephelerde göz dolma yapım sistemi kullanılmıştır. Yapı, bir zemin kat ve bir normal kattan oluşmaktadır. “99 Pencereli Haşim Ağa Konağı” olarak anılan konut, yazılı kaynaklara göre, 1895 yılında inşa edilmiştir. Kuzey güney doğrultusunda dikdörtgen planlıdır. Dikdörtgen formunun dört köşesinde kare planlı odaları dışa taşkındır. Dıştan üst örtüsü kırma çatıdır ve çatı kaplama malzemesi Alaturka kiremittir. Çatı saçakları geniştir ve saçak altları kapatılmamıştır. Yapının zemin katına doğu, batı ve kuzey cephelerinden giriş sağlanmaktadır. Doğu ve batı cephesinde yer alan ahşap giriş kapıları dikdörtgen formlu, ahşap söveli ve çift kanatlıdır. Kuzey cephesi ahşap giriş kapısı dikdörtgen formlu, taş söveli ve tek kanatlıdır. Bu giriş kapısının üzerinde yuvarlak kemerli sağır alınlığı bulunmaktadır. Kapının taş lentosunda farklı figürlerde taş işçiliği görülmektedir. Yapının taş olan cephelerinde taş söveli pencereler bulunmaktadır. Taş cephelerde bulunan pencereler dikdörtgen formlu olup, doğu ve batı cephesinde yer alanlar yuvarlak kemerli, sağır alınlıklıdır. Diğer cephelerdeki pencereler dikdörtgen formlu, çift kanatlı, ahşap ve demir parmaklıklıdır. Kat aralarında ahşap silmeler bulunmaktadır. Zemin katta doğu ve batı girişlerinden aşhane bölümüne geçiş sağlanmaktadır. Normal kata, bu girişlerin güneyinde bulunan çift kollu merdivenlerle çıkılmaktadır. Normal katta hayat ve onun çevresinde düzenlenmiş yazlık ve kışlık odalar bulunmaktadır. Baş odasının tavanı çokgen formda kademeli şekilde inşa edilmiştir. Tavandaki ahşap işlemeler farklı renklerle boyanmıştır.