Yapı kuzey güney doğrultusunda eğimli bir arazide yer almaktadır. Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda malzeme olarak taş ve ahşap kullanılmıştır. Yapının bodrum katı taş yığma, zemin katı ve çatı katı ise göz dolma yapım sistemiyle inşa edilmiştir. Yapı, bir zemin kat, bir bodrum kat ve bir çatı katından oluşmaktadır. Kuzey güney doğrultusunda dikdörtgen plana sahiptir. Yapının batı cephesinin bir kısmı dışa taşkındır. Dıştan üst örtüsü kırma çatıdır ve çatı kaplama malzemesi Alaturka kiremittir. Çatı saçakları geniş tutulmuştur ve saçak altları kapatılmamıştır. Yapının zemin katına batı ve doğu cephelerinden giriş sağlanmaktadır. Zemin kat giriş kapıları dikdörtgen formlu, çift kanatlı ve ahşaptır. Bodrum kat girişi güney cephesinde bulunmaktadır. Giriş kapısı yuvarlak kemerli, tek kanatlı ve ahşaptır. Yapının kuzey cephesinde çatı katı girişi bulunmaktadır. Giriş kapısı tek kanatlı ve ahşaptır. Çatı katı giriş kotuna tek kollu merdiven ile ulaşılmaktadır. Yapının tüm pencereleri ahşap, dikdörtgen formlu ve giyotin tiptedir. Zemin kat pencereleri demir parmaklıklıdır. Kat aralarında ahşap silmeler bulunmaktadır.