Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda malzeme olarak taş ve ahşap kullanılmıştır. Yapı, kuzey güney doğrultusunda dikdörtgen planlıdır. Bir zemin kat ve iki normal kattan oluşan yapının dıştan üst örtüsü kırma çatıdır. Yapının bahçesine güney yönünde bulunan, ahşap ve çift kanatlı kapıdan giriş sağlanmaktadır. Giriş kapısı taş silmelidir. Yapının zemin katına kuzey cephesinden giriş sağlanmaktadır. Zemin kat giriş kapısı dikdörtgen formlu ve tek kanatlıdır. Yapının normal katına doğu cephesinden giriş sağlanmaktadır. Normal kat giriş kapısı ise dikdörtgen formlu, çift kanatlı ve ahşaptır. Yapının doğu cephesinde normal katlarda orta bölüm çıkma yapmaktadır. Bu çıkma çatıda üçgen alınlıkla sonlanmaktadır. Yapının tüm pencereleri basık kemerlidir. Ahşap pencereler çift kanatlı ve ahşap silmelidir. Cephelerde kat aralarında ve çatı altlarında ahşap, dışa taşkın ve profilli kat silmesi görülmektedir. Yapı Ortahisar Mahallesi Kentsel Sit alanında yer almaktadır yer almaktadır.