Yapı düz bir arazide Karadeniz sahil yoluna yakın bir alanda yer almaktadır. Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda malzeme olarak taş ve ahşap kullanılmıştır. Bir zemin kat, bir bodrum kat ve bir normal kattan oluşmaktadır. Yapı, kuzey güney doğrultusunda dikdörtgen plana sahiptir. Dıştan üst örtüsü dört yönde kırma çatıdır ve çatı kaplama malzemesi Alaturka kiremittir. Çatı saçakları geniş tutulmuştur ve saçak altları ahşap malzeme ile kapatılmıştır. Yapının zemin katına batı ve doğu cephelerinden, bodrum katına doğu cephesinden giriş sağlanmaktadır. Zemin kat giriş kapıları dikdörtgen formlu, çift kanatlı ve ahşaptır. Bodrum kat giriş kapısı dikdörtgen formlu, tek kanatlı ve ahşaptır. Zemin kat giriş kotlarına tek kollu taş merdiven ile ulaşılmaktadır. Yapının tüm pencereleri, ahşap, dikdörtgen formlu ve giyotin tiptedir. Pencere silmeleri üstte farklılaştırılarak cephe hareketlendirilmiştir. Kat aralarında ahşap silmeler bulunmaktadır. Yapının güney cephesinde bitişik ek bir mekân mevcuttur.