Yapı düz bir arazide, bahçe içerisinde arazide yer almaktadır. Yığma ve göz dolma yapım sistemleriyle inşa edilen yapıda malzeme olarak taş ve ahşap kullanılmıştır. Yapı, bir bodrum kat, bir zemin kat, bir normal kattan oluşmaktadır. Yapının bodrum katı moloz taş malzeme ile yığma sistemle, zemin ve normal katı ise taş ve ahşap malzemelerle göz dolma sistemde inşa edilmiştir. Kat bitimleri ve köşe duvarları ahşap silmeler ile geçilmiştir. Yapı kuzey güney doğrultusunda dikdörtgen planlıdır. Yapının dıştan üst örtüsü Mansard çatıdır ve sac malzeme ile kaplanmıştır. Geniş çatı saçaklarının altları açık bırakılmıştır. Yapının batı cephesinde güney yönüne doğru ahşap döşemeli balkonu bulunmaktadır. Yapının zemin katına doğu ve batı cephelerinden giriş sağlanmaktadır. Batı cephesindeki giriş kotuna, tek kollu merdiven ile ulaşılmaktadır. Giriş kapıları dikdörtgen formlu, çift kanatlı ve ahşaptır. Bodrum kata üç adet giriş kapısı bulunmaktadır ve girişler güney, doğu ve batı cephelerinde yer almaktadır. Giriş kapıları dikdörtgen formlu, tek kanatlı ve ahşaptır. Yapının pencereleri farklı boyutlarda olup birçoğu özgün değildir. Yapının kuzey cephesi zemin katı briket malzeme ile yeniden inşa edilmiştir.