Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda malzeme olarak taş ve ahşap kullanılmıştır. Yapı, bir zemin kat, iki normal kat ve bir çatı katından oluşmaktadır. Dıştan üst örtüsü kırma çatıdır. Bahçesine kuzey yönünde bulunan kapıdan giriş sağlanmaktadır. Bahçe kapısı çift kanatlı ve ahşaptır. Giriş kapısı taş silmeli ve profillidir. Kapının üst kısmında üçgen alınlık, iki kenarında organik formlu konsolları bulunmaktadır. Yapının zemin katına kuzey cephesinden, normal katına doğu cephesinden giriş sağlanmaktadır. Normal kat giriş kotuna tek kollu merdiven ile çıkılmaktadır. Yapının kuzey ve doğu cephesinde normal katında çıkmalar bulunmaktadır. Bu çıkmalar çatı katında üçgen alınlıklarla sonlanmaktadır. Çıkmaların her iki köşesinde bitkisel sütun başlığına sahip sütunçeler yer almaktadır. Kuzey cephesinde bulunan çıkmada iki adet yuvarlak kemerli pencere bulunmaktadır. Yapının diğer tüm pencereleri ahşap, dikdörtgen formlu ve giyotin tiptir. Cephelerde kat aralarında ve çatı altlarında taş, dışa taşkın ve profilli kat silmesi görülmektedir. Yapının batı cephesi bitişik nizamdır.