Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda malzeme olarak taş ve ahşap kullanılmıştır. Yapının bodrum katı taş yığma, normal katı ise bağdadi yapım sistemiyle inşa edilmiştir. Yapı, bir bodrum kat, bir zemin kat ve bir normal kattan oluşmaktadır. Kuzey güney doğrultusunda dikdörtgen plana sahiptir. Yapının dıştan üst örtüsü kırma çatıdır. Çatı saçakları geniş tutulmuştur ve saçak altları ahşap malzeme ile kapatılmıştır. Yapının zemin katına batı ve doğu cephelerinden giriş sağlanmaktadır. Batı cephesinde iki adet giriş kapısı bulunmaktadır. Bu kapılar, dikdörtgen formlu, tek kanatlı ve ahşaptır. Doğu cephesi giriş kapısı yuvarlak kemerli, çift kanatlı ve ahşaptır. Bodrum kat girişi kuzey cephesinde bulunmaktadır. Giriş kapısı yuvarlak kemerli, tek kanatlı ve ahşaptır. Yapının tüm pencereleri ahşap, dikdörtgen formlu, demir parmaklıklı ve giyotin tiptedir. Kat aralarında ahşap silmeler bulunmaktadır.