Kâgir yapım sistemde inşa edilen yapı, bodrum kat üzeri, bir normal kat ve çatı katından oluşmaktadır. Arazi eğimine oturan yapı, kuzey güney doğrultusunda dikdörtgen planlıdır. Yapının tüm katları sadece güney cephesinde görülebilmektedir. Bodrum kat kuzey cephesi ve zemin kat doğu cephesinin güney tarafı yığma moloz taş malzeme ile inşa edilmiştir. Diğer cepheleri ise ahşap çatkı arası dolgu malzemeli olarak göz dolma tekniği ile inşa edilmiştir. Beşik çatısı sac levha ile kaplı olup geniş olan saçak döşemesi ahşaptır. Bodrum kat girişi güney cephesinde yer alan konutun, ana girişi doğu cephesinde bulunmaktadır. Ayrıca kuzey cephesinde üst kotta yer alan çatı katı girişi vardır. Yapının zemin katında dikdörtgen formlu, ahşap söveli, ahşap kanatlı ve demir korkuluklu pencereleri yer almaktadır. Güney cephesinde, çatı katının alınlık kısmında, çatı eğimine göre şekillenmiş olan iki adet pencere bulunmaktadır.