Yapı doğu batı doğrultusunda eğimli bir arazide yer almaktadır. Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda malzeme olarak ahşap ve taş kullanılmıştır. Yapı, yığma taş ve yığma ahşap sistemlerinde inşa edilmiştir. Bir bodrum kat, bir zemin kat ve bir çatı katından oluşan yapı doğu batı doğrultusunda dikdörtgen planlıdır. Yapının dıştan üst örtüsü iki yönde kırma çatıdır ve çatı kaplama malzemesi alaturka kiremittir. Yapının güney cephesinde iki adet bodrum kat girişi bulunmaktadır. Zemin katına güney ve kuzey cephelerinden, çatı katına batı cephesinden giriş sağlanmaktadır. Tüm giriş kapıları dikdörtgen formlu, tek kanatlı ve ahşaptır. Yapının farklı ebatlardaki pencereleri dikdörtgen formlu ve ahşaptır.