Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda malzeme olarak taş malzeme kullanılmıştır. Yapı, bir zemin kat, bir normal kat ve bir çatı katından oluşmaktadır. Yapı kuzey güney doğrultusunda dikdörtgen plana sahiptir. Dıştan üst örtüsü kırma çatıdır ve çatısı Marsilya kiremitle kaplanmıştır. Yapının bahçesine giriş, güney yönünde bulunmaktadır. Gösterişli olan bahçe kapısı, dikdörtgen formlu, çift kanatlı ve demirdir. Kapının her iki yanında bitkisel motifli başlığa sahip yivli sütunçeler bulunmaktadır. Kapı çerçevesinin ortada en üstünde, taş işleme yer almaktadır. Yapının zemin kat ana girişi doğu cephesinde bulunmaktadır. Ahşap giriş kapısı, dikdörtgen formlu ve çift kanatlıdır. Girişin hemen üzerinde normal katta balkon bulunmaktadır. Balkon, iki adet taş sütunla taşınmaktadır. Yivli sütunların başlıkları bitkisel motiflidir. Balkon demir korkulukludur. Balkon kapısı, dikdörtgen formlu, çift kanatlı ve ahşaptır. Cephelerde kat aralarında ve çatı altlarında dışa taşkın ve profilli kat silmesi görülmektedir. Yapının kuzey cephesindeki pencereler basık kemerli, çift kanatlı ve ahşaptır. Güney ve doğu cephelerde normal kat ve çatı katı pencereleri dikdörtgen formlu, zemin kat pencereleri ise ortada yuvarlak kemerlidir. Tüm pencereler çift kanatlı ve ahşaptır. Yapının batı cephesi bitişik nizamdır. İç mekânda girişten bir hole geçilmektedir. Holün batısında üst katlara çıkan döner, ahşap merdiven yer almaktadır. Holün çevresinde odalar bulunmaktadır.