Yapı kuzey güney doğrultusunda eğimli bir arazide yer almaktadır. Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda malzeme olarak taş ve ahşap kullanılmıştır. Yapının bodrum katı taş yığma, zemin katı ise göz dolma yapım sistemiyle inşa edilmiştir. Bir bodrum kat ve bir zemin kattan oluşan yapı, kuzey güney doğrultusunda dikdörtgen plana sahiptir. Batı cephesinin bir kısmı dışa taşkındır. Yapının dıştan üst örtüsü üç yönde kırma çatıdır ve çatı kaplama malzemesi Alaturka kiremittir. Çatı saçakları geniş tutulmuştur ve saçak altları kapatılmamıştır. Yapının zemin katına ve bodrum katına batı ve doğu cephelerinden giriş sağlanmaktadır. Zemin kat giriş kapıları dikdörtgen formlu, tek kanatlı ve ahşaptır. Bodrum kat giriş kapıları dikdörtgen formlu, çift kanatlı ve ahşaptır. Zemin kat giriş kotlarına tek kollu taş merdiven ile ulaşılmaktadır. Yapının tüm pencereleri dikdörtgen formlu ve ahşaptır. Normal kat pencereleri ahşap parmaklıklıdır. Kat aralarında ahşap silmeler bulunmaktadır.