Yapı kuzey güney doğrultusunda eğimli bir arazide yer almaktadır. Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda malzeme olarak taş ve ahşap kullanılmıştır. Yapının bodrum katı taş, diğer katları ahşap malzemeden yığma sistemde inşa edilmiştir. Bir bodrum kat, bir zemin kat ve bir çatı katından oluşmaktadır. Yapı kuzey güney doğrultusunda dikdörtgen plana sahiptir. Yapının dıştan üst örtüsü iki yönde kırma çatıdır ve çatı kaplama malzemesi sacdır. Geniş çatı saçaklarının altları açık bırakılmıştır. Yapının zemin katına doğu ve batı cephelerinden giriş sağlanmaktadır. Batı yönündeki giriş kapısı dikdörtgen formlu, tek kanatlı ve ahşaptır. Doğu yönündeki giriş kapısı dikdörtgen formlu, çift kanatlı ve ahşaptır. Bodrum kat girişi güney cephesinde, çatı katı girişi kuzey cephesinde bulunmaktadır. Giriş kapıları dikdörtgen formlu, tek kanatlı ve ahşaptır. Yapının ahşap pencereleri dikdörtgen formlu ve giyotin tiptir. Batı cephesinde ek mekân inşa edilmiştir.