Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda malzeme olarak taş malzeme kullanılmıştır. Yapı, bir zemin kat, iki normal kat ve bir çatı katından oluşmaktadır. Kuzey güney doğrultusunda dikdörtgen planlıdır. Dıştan üst örtüsü kırma çatıdır ve çatı kaplama malzemesi Marsilya kiremittir. Yapının doğu cephesi orta aksı tüm katlar boyunca çıkma yapmaktadır. Yapının zemin katına doğu cephesinde iki adet girişi bulunmaktadır. Giriş kapıları basık kemerli, çift kanatlı ve ahşaptır. Yapının normal kat girişleri ortada bulunan çıkmanın kuzey ve güney yönlerinde bulunmaktadır. Giriş kapıları dikdörtgen formlu, çift kanatlı ve ahşaptır. Normal kat giriş kotuna birer adet taş merdiven ile çıkılmaktadır. Çatıda çıkma yapan bölümlerde üçgen alınlıklar yer almaktadır. Doğu cephesinde bulunan tüm pencereler dikdörtgen formlu, çift kanatlı ve ahşaptır. Kuzey cephesinde bulunan pencereler ise basık kemerli çift kanatlı ve ahşaptır. Bu cephedeki pencereler taş silmelidir. Cephelerde kat aralarında ve çatı altlarında taş, dışa taşkın ve profilli kat silmesi görülmektedir.