Yapı kuzey güney doğrultusunda eğimli bir arazide yer almaktadır. Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda malzeme olarak ahşap ve taş kullanılmıştır. Yapının zemin batı cephesinin bir kısmı göz dolma sistemiyle, diğer tüm cepheler ahşap malzemeden yığma sistemle inşa edilmiştir. Bir bodrum kat, bir zemin kat ve bir çatı katından oluşan yapı, kuzey güney doğrultusunda dikdörtgen plana sahiptir. Yapının dıştan üst örtüsü iki yönde kırma çatıdır ve sac malzeme ile kaplanmıştır. Geniş çatı saçaklarının altları açık bırakılmıştır. Yapının zemin ve bodrum katlarına batı cephesinden giriş sağlanmaktadır. Her iki giriş kapısı da dikdörtgen formlu ve tek kanatlıdır. Zemin kat kapısı ahşap iken bodrum kat giriş kapısı demirdir. Yapının doğu ve kuzey cephelerde balkonları bulunmaktadır. Yapının farklı boyutlarda, dikdörtgen formlu ve ahşap pencereleri bulunmaktadır.