Kâgir yapım sistemde inşa edilen yapı, bodrum kat üzeri zemin kat ve bir normal kattan oluşmaktadır. Arazi eğimine oturan yapı kuzey güney doğrultusunda uzanmakta olup dikdörtgen planlıdır. Arazi eğiminden dolayı kuzey cephesinin bir kısmı toprak altında kalmıştır. Bodrum katı moloz taş, diğer katları ahşap çatkı arası dolgu malzemeli olarak inşa edilmiştir. Kırma çatısı sac levha ile kaplanmıştır. Geniş saçak döşemesi ahşaptır. Çatısının kuzey tarafında dikdörtgen formlu, üzeri sıvalı bacası yer almaktadır. Güney cephesinde yer alan, çift kanatlı ahşap kapı ile bodrum kata giriş sağlanmaktadır. Kapı, kesme taş söveli ve yuvarlak kemerlidir. Girişin sağında ve solunda, birer adet küçük aydınlatma açıklığına yer verilmiştir. Sağında sonradan yapılmış olduğu belli olan demir korkuluklu bir pencere daha yer almaktadır. Yapının ana girişi doğu ve batı cephelerinde yer almaktadır. Ahşap giriş kapıları çift kanatlıdır. Yapının zemin katında ve çatı katında, dikdörtgen formlu pencere açıklıklarına yer verilmiştir. Zemin katında, ahşap söveli, ahşap kanatlı ve giyotin tarzda pencereler yer almaktadır.