Kâgir yapım sisteminde inşa edilen yapı, bodrum kat üzeri zemin kat ve çatı katından oluşmaktadır. Arazi eğimine oturan yapı, kuzey güney doğrultusunda uzanmakta olup dikdörtgen planlıdır. Arazi eğiminden dolayı, bodrum ve zemin katının kuzey cephesi toprak altında kalmıştır. Bodrum katı kesme taş, diğer katları ahşap çatkı arası dolgu malzemeli olarak inşa edilmiştir. Kırma çatısı sac levha ile kaplı olup geniş olan saçak döşemesi ahşaptır. Çatısının kuzey tarafında dikdörtgen formlu, tuğla malzemeli bacası yer almaktadır. Bodrum katına güney cephesinde yer alan, tek kanatlı ahşap kapılar ile giriş sağlanmaktadır. Giriş kapıları, kesme taş söveli ve yuvarlak kemerlidir. Girişlerin sağında ve solunda, birer adet küçük aydınlatma açıklığına yer verilmiştir. Yapının ana girişi doğu ve batı cephelerinde yer almaktadır. Kuzey cephesinde iki adet çatı katı girişi yer almaktadır. Yapının zemin ve çatı katında, dikdörtgen formlu pencere açıklıklarına yer verilmiştir. Zemin katında, ahşap kanatlı ve giyotin tarzda pencereler yer almaktadır. Çatı katının pencere açıklıkları ahşap korkulukludur.