Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda malzeme olarak taş ve ahşap kullanılmıştır. Yapı, bir zemin kat ve iki normal kattan oluşmaktadır. Dıştan üst örtüsü kırma çatıdır. Bahçesine batı yönünde bulunan demir kapıdan giriş sağlanmaktadır. Giriş kapısı taş silmeli ve profillidir. Kapının üst kısmında bitkisel motifli taş işlemesi ve Osmanlıca 1321 tarihi bulunmaktadır. Yapının zemin katına ve normal katına kuzey cephesinden giriş sağlanmaktadır. Zemin kat giriş kapısı dikdörtgen formlu ve tek kanatlıdır. Normal kat giriş kapısı ise dikdörtgen formlu, çift kanatlı ve ahşaptır. Normal kat giriş kotuna tek kollu taş merdiven ile çıkılmaktadır. Cephelerde kat aralarında ve çatı altlarında dışa taşkın ve profilli kat silmesi görülmektedir. Yapının farklı boyutlara sahip pencerelerinin tümü basık kemerlidir. Batı cephesinde bulunan küçük boyutlu pencereler hariç hepsi ahşap, çift kanatlı ve taş silmelidir.