Yapı eğimli bir arazide, bahçe içerisinde yer almaktadır. Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda malzeme olarak taş kullanılmıştır. Kare planlı yapı, bir zemin kat ve bir normal kattan oluşmaktadır. Dıştan üst örtüsü dört yönde kırma çatıdır ve çatı kaplama malzemesi Alaturka kiremittir. Çatı saçakları geniştir ve saçak altları ahşap malzeme ile kapatılmıştır. Yapının zemin katına doğu ve kuzey cephelerinden giriş sağlanmaktadır. Doğu cephesinde iki adet giriş kapısı bulunmaktadır. Ahşap giriş kapılarından biri tek kanatlı, diğeri çift kanatlıdır. Yapının normal katına doğu cephesinden, dikdörtgen formlu, ahşap söveli, tek kanatlı ve ahşap kapıdan giriş sağlanmaktadır. Yapının kuzey cephesinde normal katta cumbası bulunmaktadır. Cumbayı iki adet taş dikme taşımaktadır. Cumbanın hemen altında bulunan giriş kapısının üzerinde ve cumbanın üst kısmında bulunan üçgen alınlıkta kalem işi bezemeler bulunmaktadır. Yapının batı cephesinde tüm katlar boyunca çıkma bulunmaktadır. Yapının orijinal pencereleri dikdörtgen formlu, çift kanatlı ve ahşaptır. Kat aralarında ahşap silmeler bulunmaktadır. Zemin ile normal kat arasında ahşap silme bulunmaktadır.