Yapı eğimli bir arazide, bahçe içerisinde yer almaktadır. Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda malzeme olarak taş ve ahşap kullanılmıştır. Yapının bodrum katı moloz taştan yığma, zemin katı ahşap arası taş ile bağdadi sistemle inşa edilmiştir. Doğu batı yönünde dikdörtgen planlı olan yapı, bir bodrum kat ve bir zemin kattan oluşmaktadır. Yapının dıştan üst örtüsü kırma çatıdır ve çatı kaplama malzemesi Alaturka kiremittir. Çatı saçakları geniştir ve saçak altları ahşap malzeme ile kapatılmıştır. Yapının zemin katına doğu, batı ve güney cephelerinden giriş sağlanmaktadır. Batı ve doğu yönlerinde bulunan ahşap giriş kapıları dikdörtgen formlu, ahşap söveli ve çift kanatlıdır. Doğu cephesinde bulunan giriş kapısı ahşap işlemelidir. Güney cephesindeki giriş kapısı yuvarlak kemerli, tek kanatlı ve ahşaptır. Yapının bodrum katına doğu, batı ve kuzey cephelerinden giriş sağlanmaktadır. Doğu ve batı giriş kapıları dikdörtgen formlu, tek kanatlı ve ahşaptır. Kuzey cephesi giriş kapısı yuvarlak kemerli, taş söveli, çift kanatlı ve ahşaptır. Yapının orijinal pencereleri dikdörtgen formlu, çift kanatlı ve ahşaptır. Kat aralarında ahşap silmeler bulunmaktadır.