apı, doğu batı doğrultusunda eğimli bir arazide yer almaktadır. Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda malzeme olarak ahşap ve taş kullanılmıştır. Yapı, yığma taş, yığma ahşap ve göz dolma sistemlerinde inşa edilmiştir. Bir bodrum kat, bir zemin kat ve bir çatı katından oluşan yapı, doğu batı doğrultusunda dikdörtgen planlıdır. Dıştan üst örtüsü iki yönde kırma çatıdır ve çatı kaplama malzemesi sacdır. Yapının bodrum katına ve zemin katına güney cephesinden giriş sağlanmaktadır. Her iki giriş kapısı da dikdörtgen formlu, tek kanatlı ve ahşaptır. Çatı katına batı cephesinden giriş sağlanmaktadır. Doğu cephesi zemin kat ve çatı katında, cephe boyunca uzanan balkonu bulunmaktadır. Yapının farklı ebatlardaki pencereleri dikdörtgen formlu ve ahşaptır.